九、附表

2022年肥城市秸秆综合利用项目建设内容与概算表

| 建设内容 |  | 建设规模、标准 |  |  | 建设 地点 | 实施主体 | 投资来源(万元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 | 单位 | 内容/标准 |  |  | 总投资 | 中央财政 | 市县财政 | 自筹 | 其他 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  | 1583.6 | 700 |  | 883.6 |  |
| 一 | 推进以农为主的秸秆综合利用 |  |  |  |  |  | 1021.74 | 425 |  | 596.74 |  |
| 1 | 秸秆还田 | 15000 | 亩 |  |  |  | 225 | 120 |  | 105 |  |
| 1.1 | 机械深耕精细化还田 | 2500 | 亩 | 将秸秆粉碎至5厘米，深耕25 厘米，撒施高效秸秆腐熟剂。140元/亩，财政资金补贴70元/亩。 | 安庄镇 | 肥城市农业农村局 | 35 | 17.5 |  | 17.5 |  |
| 1.2 | 机械深耕精细化还田 | 2500 | 亩 |  | 边院镇 |  | 35 | 17.5 |  | 17.5 |  |
| 1.3 | 机械深耕精细化还田 | 2500 | 亩 |  | 汶阳镇 |  | 35 | 17.5 |  | 17.5 |  |
| 1.4 | 机械深耕精细化还田 | 2500 | 亩 |  | 孙伯镇 |  | 35 | 17.5 |  | 17.5 |  |
| 1.5 | 机械深耕精细化还田 | 2500 | 亩 |  | 湖屯镇 |  | 35 | 17.5 |  | 17.5 |  |
| 1.6 | 机械深耕精细化还田 | 2500 | 亩 |  | 石横镇 |  | 35 | 17.5 |  | 17.5 |  |
| 1.5 | 秸秆腐熟剂 | 15000 | 亩 | 2.0公斤/亩，5元/公斤。有效活菌数≥2.0亿/克，形态：粉剂，有效菌种：解淀粉芽孢杆菌、黑曲霉。财政资金购买。 |  |  | 15.00 | 15.00 |  | 0.00 |  |
| 2 | 秸秆饲料化利用 |  |  |  |  |  | 228.36 | 110 |  | 118.36 |  |
| 2.1 | 青贮饲料点1 |  |  |  | 老城街道 | 肥城市东俊农牧有限公司 | 60.8 | 30 |  | 30.8 |  |
| 2.1.1 | 青贮池 | 2 | 处 | 长72m×宽10m×深2.5m; 长72m×宽10m×深2.5m. 地上式砖混结构 |  |  | 54 | 27 |  | 27 |  |
| 2.1.2 | ZL946型抓草车 | 1 | 台 | 额定载重量3000kg，额定功率92KW，额定斗/抓子容量1.2立方 |  |  | 6.8 | 3 |  | 3.8 |  |
| 2.2 | 饲料点2 |  |  |  | 新城街道沙沟村 | 泰安市天翀生态科技有限公司 | 167.56 | 80 |  | 87.56 |  |
| 2.2.1 | 设施厂房、示范基地标识牌 | 1 | 座 | 1500平方米钢架结构。 |  |  | 119.5 | 57 |  | 62.5 |  |
| 2.2.2 | 抓草机 | 1 | 台 | 940型 |  |  | 9.4 | 4.5 |  | 4.9 |  |
| 2.2.3 | 秸秆破碎机 | 1 | 台 | YY-YP-2600型 |  |  | 8.3 | 4 |  | 4.3 |  |
| 2.2.4 | 输送机 | 2 | 台 | 600X6000型 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 2.2.5 | 滚筒筛 | 1 | 台 | CT-1400型 |  |  | 7.4 | 3.5 |  | 3.9 |  |
| 2.2.6 | 输送机 | 1 | 台 | 800X8000型 |  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 2.2.7 | 秸秆粉碎机筛 | 1 | 台 | YY-FS-1200型 |  |  | 10.2 | 5 |  | 5.2 |  |
| 2.2.9 | 搅拌机 | 1 | 台 | YY-BL-500型 |  |  | 3.36 | 1.5 |  | 1.86 |  |
| 2.2.10 | 出料蛟龙 | 1 | 台 | 213X3000型 |  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |
| 2.2.11 | 颗粒机 | 1 | 台 | YY-KL-400型 |  |  | 5.4 | 2.5 |  | 2.9 |  |
| 3 | 秸秆能源化利用 |  |  |  | 王庄镇 | 肥城方兴阳光能源有限公司 | 20 | 10 |  | 10 |  |
| 3.1.1 | 锅炉主机 | 1 | 台 | CWNS1.05-M型，每小时处理生物质燃料:0.1t/h； 额定蒸发量1.5t/h，额定蒸汽压力0.1MPa。 额定蒸汽温度：120℃；给水温度：20℃； 设计热效率90%；设计燃料：生物质燃料； 外形尺寸：L3706×W2088×H2862。 |  |  | 16.00 | 10 |  | 6 |  |
| 3.1.2 | 配套辅机 | 1 | 台 | 自动上水系统、锅炉净水系统、鼓风引风系统 |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |  |
| 3.1.3 | 上料设备 | 1 | 台 | 自动上料系统 |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |
| 3.1.4 | 控制系统 | 1 | 台 | 自动控制系统 |  |  | 1.50 |  |  | 1.50 |  |
| 4 | 秸秆肥料化利用 |  |  |  |  |  | 525.68 | 175 |  | 350.68 |  |
| 4.1 |  |  |  |  | 孙伯镇 | 山东汉农地景农业科技发展有限公司 | 485.68 | 155 |  | 330.68 |  |
| 4.1.1 | 秸秆肥料化处理车间厂房、示范基地标识牌 | 1 | 个 | 建设面积2000平方米，地面必须硬化，檐口高度不低于7.5米，配备消防、监控及高温发酵腐熟区、堆肥陈化区、制肥区、成品区等肥料料化成型车间。 |  |  | 290 | 97 |  | 193 |  |
| 4.1.2 | 晾晒场及土建 | 1 | 个 | 建设面积大约3335平方米，地面必须硬化，排水设施、监控、电网、照明灯等配备完善。 |  |  | 75 | 20 |  | 55 |  |
| 4.1.3 | 烘干机 | 1 | 个 | 规格3800*1000*1450mm，动力2.2kw，加热功率30-40kw，滚筒尺寸800*2600*3mm |  |  | 70 | 15 |  | 55 |  |
| 4.1.4 | 好氧无臭发酵系统 | 1 | 项 | NCS智能分子膜，智能操控，发酵效果好，含氮量高。 |  |  | 20.98 | 10 |  | 10.98 |  |
| 4.1.5 | 自走式轮式翻抛机 | 1 | 台 | 型号:ZFP-2600 翻推速度：390 翻推宽度:2.6 翻推高度：1.2 处理能力:800-1000发动机形式:4缸84马力 整体尺寸3400*2330*2700 整体重量:（kg）3000 |  |  | 14 | 6 |  | 8 |  |
| 4.1.6 | 撒肥机 | 2 | 辆 | 产品规格2FGS-2.5，外形尺寸5810*2455*2390mm，配套动力110HP，抛洒宽度6——15m |  |  | 8.5 | 4 |  | 4.5 |  |
| 4.1.7 | 打捆机 | 1 | 台 | HFW-120型，每小时处理量:10-12t/hr，压缩密度220-280kg/ m3, 包型尺寸W1450×H950×L1500(可调)（mm）, 主油压缸: HSGΦ250/2800（mm）, 加紧方式: 双侧双缸浮动式加紧,进料箱: L2300×W1400×H900（mm）, 进料斗L2300 X H2300(mm), 捆扎道数5道, 上料机:L9700 X W2200（mm）, 输送皮带: 宽1870（mm）。 |  |  | 5.7 | 2.3 |  | 3.4 |  |
| 4.1.8 | 揉丝机 | 1 | 台 | 功率2.2kw，电压380v，外形尺寸3000*1000*2100mm，自动进出料，干湿两用，自动分离。 |  |  | 1.5 | 0.7 |  | 0.8 |  |
| 4.2 |  |  |  |  | 桃园镇 | 肥城盛世泰兴农机服务专业合作社 | 40 | 20 |  | 20 |  |
| 4.2.1 | 秸秆粉碎机 | 1 | 台 | 刀片为40洛材质锻打而成，内部多组连接盘连接，皮带传动含架体 |  |  | 2.2 | 1.1 |  | 1.1 |  |
| 4.2.2 | 槽式翻堆机 | 1 | 台 | 遥控操作系统，翻堆机行走系统，多槽换轨车，翻抛系统 |  |  | 7.5 | 3.75 |  | 3.75 |  |
| 4.2.3 | 铲车料仓 | 1 | 台 | 标准外形尺寸，1.5*3m，出料端配置送料输送机，配置下料快慢的闸门装置，进料端加装100mm*100mm的隔离网，防止大块杂物进入 |  |  | 6.4 | 3.2 |  | 3.2 |  |
| 4.2.4 | 筛分机 | 1 | 台 | 筛网筛分机进料口部分加防冲击网；筛网交接部位打加紧包箍；网采用耐磨钢材质，耐腐蚀。 |  |  | 2.5 | 1.25 |  | 1.25 |  |
| 4.2.5 | 包装机 | 1 | 台 | 采用基恩士传感器精确计量； 精确分析快、中、慢三档下料； 缝包机头采用河北友田牌机头；采用深圳高科仪表，可包装 20kg-50kg不等 |  |  | 7.8 | 3.9 |  | 3.9 |  |
| 4.2.6 | 输送机 | 3 | 条 | 皮带机机身槽钢为 100 毫米；托锟为重型加厚托辊；皮带为花纹 5 层布；传动为齿轮同步传动 |  |  | 9.6 | 4.8 |  | 4.8 |  |
| 4.2.7 | 控制系统 | 1 | 套 | 配套粉状生产线 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 4.2.8 | 安装辅材 |  |  | 电线电缆，槽钢，角钢辅材等 |  |  | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 5 | 秸秆基料化利用 |  |  |  | 湖屯镇 | 山东辰昕生物科技有限 公司 | 22.7 | 10 |  | 12.7 |  |
| 5.1 |  |  |  |  |  |  | 22.7 | 10 |  | 12.7 |  |
| 5.1.1 | 秸秆基料化预处理大棚 | 1 | 个 | 新建秸秆基料化预处理大棚，面积500平方米，尺寸：50*10米 |  |  | 9.5 | 4.5 |  | 5 |  |
| 5.1.2 | 秸秆基料化利用加工生产线 | 1 | 条 | 混料料仓：配启动装置，螺旋搅拌器，FLY造粒机：采用先45KW柱形挤压造粒机，根椐需求可更换不同口径造粒盘，产量2-3吨/小时。传送带：可电动升降式，全自动灌装-封包一体机 |  |  | 13.2 | 5.5 |  | 7.7 |  |
| 二 | 开展社会化服务组织建设 |  |  |  |  |  | 561.86 | 275 |  | 286.86 |  |
| 1 | 秸秆收储服务体系建设 |  |  |  |  |  | 546.86 | 260 |  | 286.86 |  |
| 1.1 | 区域秸秆收储点1 | 1 | 处 |  | 桃园镇东里一村 | 肥城中持十方生物能源有限公司 | 61.16 | 30 |  | 31.16 |  |
| 1.1.1 | 秸秆收储大棚 | 1 | 个 | 大棚建筑总面积为42.48m*42.50m=1805.4㎡。其中用于秸秆存放的区域总面积400平米，占总建筑面积的22.16%。大棚建设高度8.1m，采用单层单跨门式钢架，独立基础，设计施用年限50年，耐火等级二级，屋面防水等级二级。外墙采用0.5后压型钢板，耐火极限不低于0.25h。 |  |  | 61.16 | 30 |  | 31.16 |  |
| 1.2 | 区域秸秆收储点2 | 1 | 处 |  | 肥城市安驾庄镇蔡家颜子村 | 肥城市菜艳农业种植专业合作社 | 142.4 | 70.00 |  | 72.4 |  |
| 1.2.1 | 打捆机 | 2 | 台 | 牵引式，捡拾作业幅宽2150mm，切碎刀片数量17片，茎秆切碎长度64-104mm，草捆规格1250X1200mm，作业效率≥40-60捆/h |  |  | 96.00 | 48.00 |  | 48 |  |
| 1.2.2 | 打捆机配套拖拉机 | 1 | 台 | 电控增压发动机、140马力、12前进挡，4倒挡、啮合套换挡、湿式双作用离合、前桥：重载机械式前轮驱动（4驱）、空气过滤器、动力输出轴：双速760/830转/分、8齿花键、后悬挂及耕深调节方式：II类强压、位调节、24KN提升力、液压输出阀组数：2组、液压泵类型：双联泵、摆式牵引杆、限动杆、前后轮：前轮12.4-24/后轮16.9-34、前后配重：前配重8片（320公斤）/后配重8片（440公斤）、220升油箱、两个后工作灯。 |  |  | 38.6 | 19.3 |  | 19.3 |  |
| 1.2.3 | 搂草机 | 1 | 台 | 车挂式V型，最小搂草宽度5.8米，最大搂草宽度6.9米，搂草轮10个，搂草轮齿直径7厘米 |  |  | 7.8 | 2.7 |  | 5.1 |  |
| 1.3 | 区域秸秆收储点3 |  |  |  | 仪阳街道槐树坡村 | 肥城市荣祥农机作业合作社 | 103 | 50 |  | 53 |  |
| 1.3.1 | 东方红LX2404-D拖拉机（用途：牵引大型秸秆粉碎机） | 1 | 台 | 轮式拖拉机，配套功率240马力，四轮驱动，车速从0.25km/h至36.7km/h，提升力大于5吨4组液压输出，与重型复合型机具配套。 |  |  | 45 | 22 |  | 23 |  |
| 1.3.2 | 东方红1600拖拉机用于牵引秸秆捡拾车 | 1 | 台 | 东方红1600拖拉机 |  |  | 12.8 | 6 |  | 6.8 |  |
| 1.3.3 | 秸秆捡拾车 | 1 | 台 | 拖拉机牵引，用于秸秆短途倒运，能装载1.4米高，直径1.2米的秸秆成型包12个，合计2.7吨重，捡拾车长8米，宽2.6米 |  |  | 4.2 | 2 |  | 2.2 |  |
| 1.3.4 | 玉米收获机（茎穗兼收） |  |  | 191KW，卧式割台，工作幅宽：2600工作行数：4行，行距：600，发动机转速：2200转，外形尺寸8480*2860*3960，作业速度：2—4KW/h，作业小时生产率0.4—0.8m3/h，市场占有率高 |  |  | 31.4 | 15.4 |  | 16 |  |
| 1.3.5 | 全自动青储上料包膜一体机 |  |  | 包膜机型号9YDB-0.5外形尺寸3800*1600*1600，配套动力5.5+0.55㎞，草捆尺寸550*550（㎜），固定式草捆种量80-90㎏，上料机3700*1900*2600m容量6㎡ |  |  | 9.6 | 4.6 |  | 5 |  |
| 1.4 | 区域秸秆收储点4 |  |  |  | 王庄镇小姜庄村 | 肥城彬盈家庭农场有限责任公司 | 64 | 30 |  | 34 |  |
| 1.4.1 | 玉米收获机 （穗茎兼收） | 1 | 台 | 191KW，卧式割台，往复式割刀，工作幅宽：2600工作行数：4行，行距：600，发动机转速：2200转，外形尺寸8480*2860*3960，作业速度：2—4KW/h，作业小时生产率0.4—0.8m3/h，摘穗滚数量：8个，剥皮辊数量：16。 |  |  | 31.4 | 15.7 |  | 15.7 |  |
| 1.4.2 | 全自动青储上料包膜一体机 | 1 | 台 | 包膜机型号9YDB-0.5外形尺寸3800*1600*1600，配套动力5.5+0.55㎞，草捆尺寸550*520（㎜），生产效率60-70捆/小时，固定式草捆种量80-90㎏，上料机3700*1900*2600m容量6㎡配套电机4㎞。 |  |  | 5.6 | 2.8 |  | 2.8 |  |
| 1.4.3 | 青储秸秆场地 |  |  | 建设面积1200平方米地面必须硬化，(其中钢构包膜场地500平方米)檐口高度不低于六米，配备消防，监控及必要的收储设备，(700平方米用于青储存放场地)。 |  |  | 27 | 11.5 |  | 15.5 |  |
| 1.5 | 区域秸秆收储点5 |  |  |  | 仪阳街道百忍村北 | 肥城市昌顺猕猴桃种植专业合作社 | 21.00 | 10 |  | 11 |  |
| 1.5.1 | 大型秸秆粉碎机 | 1 | 台 | 9zps-20型等，型式：牵引式，处理秸秆5-8ｔ／ｈ；配套动力≧73.55kw，外形尺寸4110x3950x2430mm，破碎转子机构转速：1165r/min，喂料仓容积4.6 m3，喂入方式：仓转式，破碎转子工作直径：1158mm,破碎转子宽度150mm。 |  |  | 21.00 | 10 |  | 11 |  |
| 1.6 | 区域秸秆收储点6 |  |  |  | 桃园镇 | 山东康顿农业有限公司 | 66 | 30 |  | 36 |  |
| 1.6.1 | 秸秆收储钢构大棚 | 1 | 个 | 建设面积3000平方米，混凝土独立基础，檐口高度不低于6米，钢结构立柱，钢梁，带撑杆，直拉条，斜拉条。钢结构屋面采用棚膜，制作散水，向外找坡5%，本工程耐火等级为二级，屋面防水等级为Ⅱ级，安全等级二级，抗震设防烈度为7级，能抵御本地区25年一遇的大风及雪灾等,配备必要的水电等设施。造价：220元/平方米。 |  |  | 66 | 30 |  | 36 |  |
| 1.7 | 区域秸秆收储点7 |  |  |  | 桃园镇涝洼村 | 肥城市天润农林专业合作社 | 40 | 20 |  | 20 |  |
| 1.7.1 | 轮式拖拉机 | 1 | 台 | 机械类型：农业机械；型号：泰山-804FA标定功率：58.8kw（80马力）；厂家：泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司。财政资金补贴50%。 |  |  | 4.6 | 2.3 |  | 2.3 |  |
| 1.7.2 | 秸秆切碎还田机 | 1 | 台 | 型号：4JQ-120；工作幅宽：120cm；配套动力：25.7-36.8kw；刀轴转速：2160r/min；外形尺寸:1300×1420×1050mm；财政资金补贴50%。 |  |  | 4.2 | 2.1 |  | 2.1 |  |
| 1.7.3 | 轮式装载机 | 1 | 台 | 额定载重量1800kg；工作质量：4100kg：卸载高度：3300mm；发动机标定功率：65kw；外形尺寸：5640×1900×2820mm。制造单位：山东山宇重工机械。财政资金补贴50%。 |  |  | 7.8 | 3.9 |  | 3.9 |  |
| 1.7.4 | 秸秆粉碎机 | 1 | 台 | 15kw（4P）/1.5kw；RC-8型；生产率：≥4000kg/h(玉米秸秆含水率55-65%)；转速：1460转/分钟；外形尺寸：2830*900*1150mm。财政资金补贴50%。 |  |  | 3.4 | 1.7 |  | 1.7 |  |
| 1.7.8 | 秸秆收储钢构大棚 | 1 | 个 | 建设面积400平方米，地面必须硬化，檐口高度不低于4.5米，配备消防、监控及必要的收储设备。 |  |  | 20 | 10 |  | 10 |  |
| 1.8 |  |  |  |  | 孙伯镇 | 泰安肥城市地丰农业农民专业合作社 | 28.9 | 10 |  | 18.9 |  |
|  | 玉米收获机（穗茎兼收） | 1 | 台 | 4YZPSJ-4C型自走式穗茎兼收玉米收获机，轮式 摘穗 剥皮 秸秆还田 秸秆回收221KW及以上，卧式割台，往复式割刀，工作幅宽：2600mm，工作行数：4行，行距：620 mm，发动机转速：2200r/min,外形尺寸(长x宽x高)：7950x2800x3800mm，作业速度：1.84-5.2Km/h,作业小时生产率：0.4-0.65h㎡/h,摘穗辊数量：8个，剥皮辊数量：20，市场占有率高。 |  |  | 28.9 | 10 |  | 18.9 |  |
| 1.9 |  |  |  |  | 老城街道 | 肥城市牧和养殖有限公司 | 20.4 | 10 |  | 10.4 |  |
| 1.9.1 | 秸秆收储钢构大棚 | 处 | 1 | 建设面积1620平方米，地面必须硬化，檐口高度不低于6米，配备消防、监控及必要的收储设备。 |  |  | 20.4 | 10 |  | 10.4 |  |
| 2 | 秸秆还田综合利用监测 |  |  | 秸秆还田监测，农作物草谷比、秸秆可收集系数监测。 |  | 肥城市农业农村局 | 15 | 15 |  |  |  |